DCN890N-XJ

18 Volt Akku-Betonnagler

- Leistungsstarker 18 Volt Akku-Betonnagler, zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer

- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand

- Geeignet für Nägel mit Längen von 13 - 57 mm und Durchmessern von 2,6 - 3,7 mm

- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar

- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

- 15° Magazin mit zusätzlichem Auflagefuß garantiert eine exakte Naglerpositionierung mit 90° Einschusswinkel

- Akkukontrollleuchte für mehr Sicherheit von Anwender und Maschine

- Schusskanal Kontrollleuchte warnt bei einem blockierten Nagel im Schusskanal

- Werkzeugloses Lösen des Schusskanals für eine schnelle Entnahme blockierter Nägel

- Abnehmbares Magazin für einen einfachen Zugang zum Schusskanal

- Magazinschuh für einen perfekten Winkel beim Eintreiben der Nägel

- Schneller und einfacher Wechsel der Kontaktspitze ermöglicht einen variablen Einsatz von Trockenbau-, magnetischer- und nicht-magnetischer Kontaktspitze

- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- Trockenbau Kontaktspitze

- Nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip

- Gürtelhaken

Technische Daten:

| Akku-Technologie | 18 Volt XR Li-Ion |
| --- | --- |
| Nageltyp | Beton- & Stahlnägel |
| Nagellänge (mm) | 13-57 |
| Nagel-Ø (mm) | 2,6-3,7 |
| Magazinwinkel (Grad) | 15 |
| Magazinkapazität (Nägel) | 33 |
| Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku; kg) | 4,6 / 4,8 |
| EAN | 5035048666906 |
| Triaxiale Vibration (m/s²) | 2,8 |
| Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) | 1,5 |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 88,5 |
| Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 97,5 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3,5 |

Maschinenbezogenes Zubehör:

- DCN8901-XJ: Ersatz-Nageltreiber

- DCN8902-XJ: Magnetische Kontaktspitze

- DCN8903-XJ: Nicht-magnetische Kontaktspitze

- DCN8904-XJ: Trockenbau Kontaktspitze

- DCN8905-XJ: Verlängerungsstange